소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification (SRS)

물류 분류 자동화 디지털 트윈

| 팀 이름 | 3팀 (물류 분류 자동화) |
| --- | --- |
| 작성자 | 정지훈 |
| 문서 버전 | v1.3 |
| 작성일 | 2026. 10. 27. |

개정 이력

| 버전 | 날짜 | 변경자 | 변경 내용 | 변경 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026.10.27 | 정지훈 | 최초 작성 (프로젝트 한 장 기획표 기준) | - |
| v1.1 | 2026.10.27 | 정지훈 | 송장 번호 체계를 12자리(지역 2 + 일련 9 + 체크디지트 1)에서 5자리(지역 코드 2 + 물품번호 3)로 변경, 지역 코드를 11 / 22 / 33으로 지정 | OCR 판독 자리수를 줄이고, 한 자리 오판독이 무효값이 되도록 하여 체크디지트 없이 오적재를 차단 |
| v1.2 | 2026.10.27 | 정지훈 | FR-04 인수 기준과 NFR-05 상향, NFR-11 · NFR-12 신규 추가 | 송장 번호가 5자리로 줄어 판독 난도가 낮아진 점을 반영하고, 분류에 필수인 지역 코드와 기록용 전체 번호의 기준을 분리 |
| v1.3 | 2026.10.27 | 정지훈 | 로봇암을 1대에서 2대(교정 로봇암·분류 로봇암)로 분리, 구간 이송 단계와 적재 대기점 신설(FR-16), NFR-13 추가 | 자세 교정과 적재를 병렬 처리하고, 로봇암 1대가 스캔 대기점·AGV 컨테이너 3곳·예외 레인에 모두 닿아야 하는 작업 반경 제약을 해소 |

목차

1. 서론	3

1.1 목적	3

1.2 범위	3

1.3 용어 정의 및 약어	4

1.4 참고 문서	5

1.5 작성 규칙	5

요구사항 표현과 우선순위	5

요구사항 ID 체계	6

모호한 표현 금지	6

1.6 문서 구성	6

2. 제품 개요	6

2.1 제품 관점	6

유사 제품 비교	7

2.2 제품 기능	7

2.3 사용자 특성	8

2.4 제약 조건	9

2.5 가정 및 의존성	9

2.6 요구사항 단계별 배분	10

3. 기능 요구사항	10

3.1 기능 요구사항 목록	11

3.2 기능 요구사항 상세	12

FR-01 상자 투입과 송장면 방향 배정	12

FR-02 컨베이어 이송과 스캔 대기점 정지	12

FR-03 송장면 방향 판정	13

FR-04 송장 번호 판독	14

FR-05 로봇암 자세 교정	14

FR-06 재스캔 반복 종료	15

FR-07 라벨 숫자 규칙 검증	16

FR-08 목적지별 AGV 컨테이너 적재	16

FR-09 예외 상자 배출	17

FR-10 공정 지표 대시보드	18

FR-11 이상 상황 경고	18

FR-12 제어 방식 전환	19

FR-13 연속 투입과 연속 분류	20

FR-14 학습 정책 적용	20

FR-15 AGV 출하 출발	21

FR-16 구간 이송과 적재 대기점 정지	21

4. 외부 인터페이스 요구사항	22

4.1 사용자 인터페이스	22

4.2 하드웨어 인터페이스	23

4.3 소프트웨어 인터페이스	23

4.4 통신 인터페이스	24

5. 비기능 요구사항	24

6. 데이터 요구사항	25

7. 검증	26

7.1 검증 방법	26

7.2 요구사항 추적 매트릭스	27

8. 변경 관리	28

9. 검토 및 승인	29

부록	29

부록 A. 참고 자료	29

A.1 멘토 피드백과 반영 내용	29

A.2 송장 번호 체계	30

A.3 첨부 예정 자료	30

부록 B. 품질 점검표	30

1. 서론

1.1 목적

본 문서는 택배 상자 분류 공정을 Unity 기반 디지털 트윈으로 구현하는 "물류 분류 자동화 디지털 트윈"의 요구사항을 정의한다. 컨베이어로 투입된 상자의 송장면 방향을 판정하고, 송장면이 위를 향하지 않으면 교정 로봇암이 자세를 교정한 뒤 송장 번호를 판독하여 목적지별 AGV 컨테이너로 분류하는 공정 전체가 대상이다.

팀원 3명(정지훈, 박봉현, 문강호)은 씬 구성, 로봇 제어, 머신러닝 학습, 대시보드 구현, 시연 준비의 전 과정에서 본 문서를 기준으로 삼는다. 멘토는 본 문서로 구현 범위와 검증 기준을 확인한다.

1.2 범위

| 제품 이름 | 물류 분류 자동화 디지털 트윈 (프로젝트 코드명: FactoryML) |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 시연·발표를 수행하는 팀원, 공정을 검토하는 멘토, 공정을 수정하는 개발 팀원 |
| 제품이 하는 일 | 컨베이어에 상자를 생성하여 스캔 대기점까지 이송하고 스토퍼로 정지시킨다. 상단 카메라 영상으로 상자의 송장면이 위를 향하는지 판정한다. 송장면이 위를 향하지 않으면 교정 로봇암이 상자를 회전·뒤집어 자세를 교정하고 재스캔한다. 송장 번호를 OCR로 판독하고 정해진 숫자 규칙으로 검증한다. 구간 이송을 거쳐 지역 코드에 해당하는 AGV 컨테이너에 분류 로봇암으로 적재한다. 판독 실패와 규칙 위반 상자를 예외 레인으로 배출한다. 시간당 판별량, 성공·실패 수, 예외율, 설비 가동 상태를 대시보드로 표시하고 이상 상황을 경고한다. |
| 제품이 하지 않는 일 | 실제 물류 설비, 실제 카메라, 실제 AGV를 제어하지 않는다. 모든 설비는 Unity 내 가상 설비이다. ROS2와 연동하지 않는다. 로봇암과 AGV는 Unity 단독으로 제어한다. 상자 크기 2종 이상, 목적지 4곳 이상, 상자 동시 다중 공급은 이번 버전에서 다루지 않는다. 창고 재고 관리, 배송 경로 최적화, 사용자 계정 관리 기능은 포함하지 않는다. |
| 제품의 가치와 목표 | 송장면이 보이지 않는 상자가 섞여 들어오는 실제 분류 현장의 문제를 시뮬레이션에서 재현하고, 교정 로봇암의 자세 교정으로 해결되는 과정을 수치로 보여준다. 목표: 상자 100개를 연속 투입했을 때 송장면 판정 정확도 95% 이상, 상자 1개 분류 사이클 40초 이내를 달성한다. |

1.3 용어 정의 및 약어

| 용어 / 약어 | 정의 |
| --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification, 소프트웨어 요구사항 명세서 |
| 디지털 트윈 | 실제 공정의 설비와 동작을 소프트웨어로 똑같이 재현하여 상태와 지표를 관찰할 수 있게 만든 모형 |
| 송장면 | 송장(배송 라벨)이 부착된 상자의 한 면. 카메라가 송장을 읽기 위해서는 송장면이 위를 향해야 한다. |
| 스캔 대기점 | 컨베이어 위에서 상자가 스토퍼에 의해 정지하여 송장면 판정과 송장 번호 판독을 받는 지점 |
| 적재 대기점 | 구간 이송을 거친 상자가 스토퍼에 의해 정지하여 분류 로봇암의 적재를 받는 지점 |
| 교정 로봇암 | 스캔 대기점에서 상자의 자세만 교정하는 FR5 1호기. 적재와 예외 배출은 수행하지 않는다. |
| 분류 로봇암 | 적재 대기점에서 상자를 목적지별 AGV 컨테이너와 예외 레인으로 보내는 FR5 2호기 |
| 스토퍼 | 스캔 대기점에서 상자를 멈추는 가상 차단 장치 |
| 자세 교정 | 송장면이 위를 향하지 않는 상자를 로봇암이 회전 또는 뒤집어 송장면을 위로 향하게 하는 동작 |
| 예외 상자 | 송장 미부착, 판독 실패, 숫자 규칙 위반으로 목적지를 결정할 수 없어 예외 레인으로 배출되는 상자 |
| 예외 레인 | 예외 상자를 공정에서 빼내어 모아두는 별도 배출 구역 |
| FR5 | Fairino FR5. 6축 협동 로봇암 모델. 본 공정에 2대를 사용하며 1호기가 자세 교정, 2호기가 적재를 담당한다. |
| AGV | Automated Guided Vehicle, 목적지별 상자를 담아 출하 터미널로 이동하는 무인 운반차 |
| IK | Inverse Kinematics, 로봇암 말단의 목표 위치로부터 각 관절 각도를 계산하는 방식 |
| ML-Agents | Unity ML-Agents Toolkit. Unity 씬을 학습 환경으로 사용하여 강화학습 정책을 학습·추론하는 패키지 |
| OCR | Optical Character Recognition, 이미지 속 문자를 읽어 문자열로 변환하는 기술. 송장 번호 판독에 사용한다. |
| 기본 제어 | 학습된 정책을 사용하지 않고 스크립트와 IK로 로봇암 동작 순서를 직접 지정하는 제어 방식 |
| 사이클 | 상자 1개가 컨베이어 투입부터 AGV 컨테이너 적재 또는 예외 레인 배출까지 처리되는 한 번의 과정 |

1.4 참고 문서

| 번호 | 문서명 | 발행처 / 출처 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 봉우리 프로젝트 한 장 기획표 (물류 분류 자동화) | 팀 내부 문서 | 2026.10.27 |
| 2 | 프로젝트 한 장 기획표 멘토 피드백 (4개 항목) | 멘토 작성, 팀 내부 문서 | 2026.10.27 |
| 3 | IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications | IEEE | 1998 |
| 4 | ISO/IEC/IEEE 29148, Requirements engineering | ISO/IEC/IEEE | 2018 |
| 5 | Unity ML-Agents Toolkit 문서 (com.unity.ml-agents 4.1.0) | Unity Technologies | - |
| 6 | Unity Robotics URDF Importer 문서 | Unity Technologies | - |

1.5 작성 규칙

요구사항 표현과 우선순위

모든 요구사항은 한 문장에 하나의 내용만 담고, 아래 표현과 우선순위를 사용한다.

| 표현 | 의미 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| ~해야 한다 | 반드시 구현하는 필수 요구사항 | Must |
| ~하는 것이 좋다 | 구현이 바람직하나 일정에 따라 미룰 수 있는 요구사항 | Should |
| ~할 수 있다 | 여유가 있을 때 구현하는 선택 요구사항 | Could |

요구사항 ID 체계

| 구분 | ID 형식 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 | FR-번호 | FR-01 |
| 비기능 요구사항 | NFR-번호 | NFR-01 |
| 화면(사용자 인터페이스) | UI-번호 | UI-01 |
| 테스트 케이스 | TC-번호 | TC-01 |

모호한 표현 금지

"대략", "일반적으로", "적절히", "빠르게"와 같은 표현, "/"로 묶은 표현, 이중 부정문을 쓰지 않는다. 측정 가능한 숫자와 조건으로 기술한다. 본 문서의 모든 판정 기준과 시간 기준은 수치로 적는다.

1.6 문서 구성

2장은 공정 흐름과 구현 방식, 사용자, 제약 조건을 담은 제품 개요이며 공정을 처음 보는 사람이 먼저 읽는다. 3장은 공정 단계별 기능 요구사항 15개를 목록과 상세 표로 정의하고, 4장은 화면과 외부 소프트웨어 연동을 정의한다. 5장은 성능과 정확도 등 수치 품질 기준, 6장은 공정이 기록하는 데이터, 7장은 각 요구사항의 검증 방법과 테스트 케이스 연결을 정의한다. 8장과 9장은 변경 절차와 검토·승인 기록이다.

2. 제품 개요

2.1 제품 관점

본 제품은 Unity 6000.6.0f1로 제작한 단일 실행 프로그램이며, 외부 서버나 사내 시스템과 연동하지 않는 독립 시스템이다. 공정 3D 뷰와 대시보드가 하나의 화면에서 동작하고, 머신러닝 학습을 수행할 때만 같은 PC의 Python 학습 프로세스와 로컬 통신한다.

시스템 구성: 사용자(팀원·멘토) → Unity 클라이언트(공정 3D 뷰 + 대시보드 + 운전 제어 패널) ↔ 상단 카메라 렌더 텍스처 → 송장면 판정 모듈(ML 추론)·송장 번호 판독 모듈(OCR) ↔ 공정 제어 모듈(컨베이어·교정 로봇암·분류 로봇암·AGV) → 세션 로그 파일(CSV). 학습 시에만 Unity 클라이언트 ↔ ML-Agents Python 학습 프로세스(로컬)가 추가로 연결된다.

유사 제품 비교

| 제품 | 공통점 | 차이점 |
| --- | --- | --- |
| 실제 물류센터 자동 분류기(소터) | 송장을 읽어 목적지별로 상자를 분류한다. | 실물 설비 없이 시뮬레이션에서 공정을 재현하므로, 송장면이 보이지 않는 상자 비율을 임의로 바꾸어 반복 검증할 수 있다. |
| Unity 공장 라인 디지털 트윈 데모 | 공정을 3D로 재현하고 생산 지표를 화면에 표시한다. | 송장면 방향이 무작위인 상자를 교정 로봇암이 교정하는 단계를 공정에 포함하고, 해당 동작을 머신러닝으로 학습한다. |
| 바코드 스캐너 응용 프로그램 | 카메라 영상에서 라벨을 읽어 번호를 얻는다. | 라벨을 읽는 것에 그치지 않고 판독 실패 시 교정 로봇암의 자세 교정과 재스캔, 예외 배출까지 공정으로 처리한다. |

2.2 제품 기능

제품은 상자 1개를 투입부터 적재까지 처리하는 5개 스테이션으로 구성된다. 각 스테이션의 담당 설비와 동작은 다음과 같다.

| 단계 | 스테이션 | 담당 설비 | 동작 요약 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상자 투입 | 컨베이어 | 상자를 생성하고 송장면 방향을 정해진 비율로 무작위 배정한 뒤 스캔 대기점으로 이송한다. |
| 2 | 송장 위치 확인·판독 | 상단 카메라, 스토퍼 | 스캔 대기점에서 상자를 정지시키고, 카메라 영상으로 송장면이 위를 향하는지 판정한다. |
| 3 | 뒤집기·재스캔 | 교정 로봇암 (FR5 1호) | 송장면이 위를 향하지 않으면 상자를 회전·뒤집어 송장면을 위로 향하게 하고 재스캔한다. |
| 4 | 구간 이송 | 컨베이어 | 자세 교정과 송장 번호 판독이 끝난 상자를 적재 대기점까지 이송하고 스토퍼로 정지시킨다. |
| 5 | 검증·적재 | 분류 로봇암 (FR5 2호) | 숫자 규칙으로 검증한 뒤 지역 코드에 해당하는 AGV 컨테이너에 적재하고, 예외 상자는 예외 레인으로 배출한다. |
| 6 | 스테이션 출하 | AGV | 출발 기준을 충족한 AGV가 출하 터미널로 이동한다. |

각 단계는 물리 구현과 추상화 구현으로 나누어 제작한다. 물리 구현은 Unity 물리 엔진과 로봇암 IK로 실제 동작을 재현하고, 추상화 구현은 내부 처리 시간과 상태 변화만 재현한다.

| 단계 | 방식 | 구현 메모 |
| --- | --- | --- |
| 상자 생성 | 추상화 | 컨베이어 위 투입 지점에 상자를 생성하고, 송장면 방향을 위 70%, 측면 4방향 각 5%, 바닥 10%의 비율로 무작위 배정한다. |
| 컨베이어 이송 | 물리 | 컨베이어 표면 마찰로 상자를 이송하고, 스캔 대기점과 적재 대기점의 스토퍼로 각각 정지시킨다. |
| 송장면 판정 | ML | 상단 카메라 렌더 텍스처를 입력으로 송장면이 위를 향하는지 판정한다. 1차는 규칙 기반 판정으로 구현하고 2차에 학습 모델로 교체한다. |
| 송장 번호 판독 | 추상화 | 송장면이 위를 향한 상자의 송장 영역 이미지를 OCR로 판독하여 5자리 숫자 문자열을 얻는다. |
| 상자 회전·뒤집기 | 물리 | 교정 로봇암 IK로 상자를 집어 회전시킨다. 집기는 물리 그립 대신 정해진 지점에 붙였다 떼는 방식으로 처리한다. |
| 목적지 적재 | 물리 | 분류 로봇암이 상자를 지역 코드에 해당하는 AGV 컨테이너 위로 이동시켜 놓는다. |
| AGV 주행 | 추상화 | AGV는 미리 정한 경로를 따라 출하 터미널까지 이동한다. 주행 경로는 Unity AI Navigation으로 구성한다. |

2.3 사용자 특성

| 사용자 유형 | 특성 | 주요 사용 기능 |
| --- | --- | --- |
| 시연자 (팀원) | Unity 에디터와 공정 조작에 익숙하다. 발표 중 제한된 시간 안에 공정을 실행하고 이상 상황을 재현한다. | 공정 실행·정지, 제어 방식 전환, 이상 상황 재현, 대시보드 확인 |
| 개발자 (팀원) | Unity, C#, ML-Agents를 사용한다. 공정 파라미터를 바꾸고 학습을 실행하며 로그를 분석한다. | 공정 설정 변경, 학습 실행, 세션 로그 확인 |
| 멘토 | 물류 공정과 로봇 동작을 평가한다. 제품 조작 경험이 없으며 화면을 보고 공정을 이해한다. | 공정 3D 뷰 관찰, 대시보드 지표 확인, 이상 상황 경고 확인 |

2.4 제약 조건

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 법규 | 해당 없음. 제품은 가상 데이터만 사용하며 실제 송장 정보와 개인정보를 수집·저장하지 않는다. |
| 일정 | 2026년 11월 2일까지 상자 1개의 한 사이클을 완성해야 하고, 2026년 11월 4일까지 오류 수정, 시연 영상, 발표 자료를 완료해야 한다. 이후 날짜에 요구사항을 추가할 수 없다. |
| 기술 | 과제 지정에 따라 공정은 Unity 기반 디지털 트윈으로 구현하고, 확장 기능은 ML로 한정한다. ROS2는 사용하지 않는다. 로봇암은 FR5 모델 2대의 URDF를 사용하며, 상자 집기는 물리 그립을 사용할 수 없다(미끄러짐 때문에 부착·분리 방식으로 처리한다). |
| 기타 | 팀원 3명이 각자 PC에서 개발하며, 머신러닝 학습은 로컬 GPU 1대에서 수행한다. 상자 크기 1종, 목적지 3곳, 상자 개별 공급 범위를 넘지 않는다. |

2.5 가정 및 의존성

- 투입되는 상자는 가로 0.4m, 세로 0.3m, 높이 0.25m의 1종이며 한 번에 1개씩 공급된다.

- 목적지는 3곳으로 고정하고, 송장 번호 앞 2자리 지역 코드 11, 22, 33에 각각 대응한다.

- 송장면이 위를 향하지 않는 상자가 전체의 30%(측면 4방향 각 5%, 바닥 10%) 섞여 투입된다. 이 비율은 멘토 피드백에 따라 정한 값이며, 변경 시 FR-01과 NFR-04를 함께 수정한다.

- 상자의 송장은 항상 1개 면에만 부착되어 있고, 송장 미부착 상자는 이상 상황 재현을 위해 의도적으로 투입할 때만 발생한다.

- MVP 완료 시점은 기획표 마일스톤 기준 2026년 11월 2일로 본다. 기획표 본문에 적힌 10월 29일은 상자 1개의 송장 인식·배치 동작을 처음 확인하는 날로 해석한다.

- ML-Agents 학습에 필요한 GPU와 학습 시간은 일정 안에서 확보된다. 학습이 일정 안에 수렴하지 않으면 기본 제어로 공정을 유지한다(FR-12).

- 실제 설비 연동, ROS2 연동, 외부 네트워크 통신은 범위에 포함하지 않는다.

- 교정 로봇암과 분류 로봇암은 각각 FR5 1대이며, 담당 지점이 모두 작업 반경(약 922mm) 안에 들어오도록 배치한다. 교정 로봇암은 스캔 대기점을, 분류 로봇암은 적재 대기점과 AGV 컨테이너 3곳, 예외 레인을 담당한다.

- 두 로봇암의 작업 구간은 겹치지 않으며 서로 간섭하지 않는다. 스캔 대기점과 적재 대기점 사이 구간 길이는 1.5m로 한다.

2.6 요구사항 단계별 배분

| 단계 | 요구사항 ID | 목표 시기 |
| --- | --- | --- |
| 1차 (MVP) | FR-01 ~ FR-12, FR-16, NFR-01 ~ NFR-05, NFR-11 ~ NFR-13 | 2026.11.02 |
| 2차 | FR-13, FR-14, NFR-06 ~ NFR-10 | 2026.11.03 |
| 추가 구현 | FR-15 | 2026.11.04 이후 여유 시 |

단계별 작업 일정은 다음과 같다.

| 날짜 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 2026.10.28 | 공정 씬 구성, FR5 로봇암 2대 배치 | 컨베이어·스캔 대기점·적재 대기점·AGV 컨테이너 3곳·로봇암 2대가 씬에 배치된다. |
| 2026.10.29 | 로봇암 기본 동작, 송장면 판정 구현 | 상자 1개에 대해 자세 교정과 송장 번호 판독이 동작한다. |
| 2026.10.30 | 공정 연결, 강화학습 시작 | 5개 스테이션이 하나의 공정으로 연결되고 학습 환경이 동작한다. |
| 2026.11.02 | 기본 공정 한 사이클 완성 (MVP) | 상자 1개가 투입부터 AGV 컨테이너 적재까지 기본 제어로 완료된다. |
| 2026.11.03 | 학습 정책 연동, 연속 분류 구현 | 상자를 연속 투입하여 끊김 없이 분류가 반복된다. |
| 2026.11.04 | 오류 수정, 시연 영상, 발표 자료 완성 | 7장의 테스트 케이스가 모두 수행되고 결과가 기록된다. |

3. 기능 요구사항

시스템이 무엇을 해야 하는지 공정 단계 순서로 기술한다. 각 요구사항은 7장의 테스트 케이스로 충족 여부를 확인할 수 있다.

3.1 기능 요구사항 목록

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 시스템은 설정된 투입 간격마다 컨베이어 투입 지점에 상자를 생성하고, 송장면 방향을 위 70%, 측면 4방향 각 5%, 바닥 10%의 비율로 배정해야 한다. | Must | 멘토 피드백 4 반영 |
| FR-02 | 시스템은 생성된 상자를 컨베이어로 이송하여 스캔 대기점의 스토퍼에서 정지시켜야 한다. | Must |  |
| FR-03 | 시스템은 스캔 대기점에 정지한 상자의 상면 이미지로 송장면이 위를 향하는지 판정해야 한다. | Must | ML 판정 |
| FR-04 | 시스템은 송장면이 위를 향한 상자의 송장 번호 5자리를 OCR로 판독해야 한다. | Must | OCR 판독 |
| FR-05 | 송장면이 위를 향하지 않으면 교정 로봇암은 상자를 회전 또는 뒤집어 송장면을 위로 향하게 해야 하며, 1회 교정 동작을 5초 이내에 완료해야 한다. | Must |  |
| FR-06 | 시스템은 자세 교정과 재판독을 최대 2회까지 수행하고, 한도를 넘으면 반복을 중단하고 해당 상자를 예외 상자로 처리해야 한다. | Must | 멘토 피드백 2 반영 |
| FR-07 | 시스템은 판독한 송장 번호가 5자리 숫자와 지역 코드 11, 22, 33의 두 조건을 모두 만족하는지 검증해야 한다. | Must | 멘토 피드백 3 반영 |
| FR-08 | 시스템은 검증을 통과한 상자를 지역 코드에 해당하는 AGV 컨테이너에 분류 로봇암으로 적재해야 한다. | Must |  |
| FR-09 | 시스템은 예외 상자를 예외 레인으로 배출하고 예외 사유를 기록해야 한다. | Must |  |
| FR-10 | 시스템은 시간당 판별량, 분류 성공 수, 분류 실패 수, 예외율, 설비 상태, 스캔 대기점 대기 시간을 대시보드에 1초 주기로 표시해야 한다. | Must |  |
| FR-11 | 시스템은 송장 미부착 또는 분류 실패가 발생하면 대시보드에 경고를 표시하고 이벤트 목록에 기록해야 한다. | Must |  |
| FR-12 | 시스템은 두 로봇암의 제어 방식을 기본 제어와 학습 정책 중에서 선택하여 전환할 수 있어야 한다. | Must | 학습 불안정 시 전환 기준 |
| FR-13 | 시스템은 상자를 연속 투입하여 끊김 없이 분류를 반복하는 것이 좋다. | Should | 2차 개발 (11.03) |
| FR-14 | 시스템은 자세 교정과 목적지 배치 동작을 ML-Agents로 학습한 정책으로 수행하는 것이 좋다. | Should | 2차 개발 (11.03) |
| FR-15 | AGV는 컨테이너 적재 수 5개 또는 마지막 적재 후 60초 경과 기준을 충족하면 출하 터미널로 출발할 수 있다. | Could | 추가 구현 |
| FR-16 | 시스템은 자세 교정과 송장 번호 판독이 끝난 상자를 적재 대기점까지 이송하여 스토퍼로 정지시켜야 한다. | Must | 로봇암 2대 분리 (공정 순서상 FR-06과 FR-07 사이) |

3.2 기능 요구사항 상세

FR-01 상자 투입과 송장면 방향 배정

| 요구사항 ID / 이름 | FR-01 / 상자 투입과 송장면 방향 배정 |
| --- | --- |
| 목적 | 송장면이 보이지 않는 상자가 섞여 들어오는 실제 투입 상황을 재현한다. |
| 사용자 | 시연자, 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | 공정이 실행 중이고 컨베이어가 동작한다. |
| 입력 | 투입 간격: 기본 10초, 설정 범위 1~30초 송장면 방향 비율: 위 70%, 측면 4방향 각 5%, 바닥 10% 지역 코드 분포: 11, 22, 33 균등 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 설정된 투입 간격마다 컨베이어 투입 지점에 상자 1개를 생성한다. 2. 시스템은 송장면 방향 비율에 따라 상자의 초기 회전을 결정한다. 3. 시스템은 5자리 송장 번호(지역 코드 2자리 + 물품번호 3자리)를 생성하여 상자에 부여한다. 4. 시스템은 상자 ID, 생성 시각, 초기 송장면 방향, 송장 번호를 기록한다. |
| 출력 (화면 변화) | 컨베이어 위에 상자가 나타나고 대시보드의 투입 수가 1 증가한다. |
| 예외 처리 | 투입 지점에 이전 상자가 남아 있으면 생성을 보류하고 0.5초 뒤 다시 시도한다. 보류가 10초를 넘으면 대시보드에 "투입 지연" 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | 상자 100개를 투입하면 송장면이 위를 향하지 않는 상자가 30개 ±5개이고, 측면 4방향과 바닥의 건수가 설정 비율과 각각 ±3개 이내로 일치한다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-01) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-04 |

FR-02 컨베이어 이송과 스캔 대기점 정지

| 요구사항 ID / 이름 | FR-02 / 컨베이어 이송과 스캔 대기점 정지 |
| --- | --- |
| 목적 | 상자를 송장면 판정이 가능한 위치에 정확히 멈춘다. |
| 사용자 | 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | 상자가 컨베이어에 생성되어 있다. |
| 입력 | 컨베이어 속도: 기본 0.3 m/s 스토퍼 위치: 스캔 대기점 기준점 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 컨베이어가 상자를 스캔 대기점 방향으로 이송한다. 2. 상자가 스캔 대기점에 도달하면 스토퍼가 올라와 상자를 정지시킨다. 3. 시스템은 상자의 정지를 확인하고 송장면 판정(FR-03)을 요청한다. 4. 해당 상자의 처리가 끝나면 스토퍼를 내려 다음 상자를 통과시킨다. |
| 출력 (화면 변화) | 상자가 스캔 대기점에 정지하고 상단 카메라 뷰에 상자 상면이 보인다. |
| 예외 처리 | 상자가 스토퍼를 넘어가거나 컨베이어 밖으로 벗어나면 "이송 실패"로 기록하고 FR-09의 예외 배출로 처리한다. |
| 인수 기준 | 상자 20개를 연속 투입하면 20개 모두 스캔 대기점 기준 위치에서 ±0.05m 이내에 정지한다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-02) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-03 송장면 방향 판정

| 요구사항 ID / 이름 | FR-03 / 송장면 방향 판정 |
| --- | --- |
| 목적 | 송장면이 위를 향하는지 확인하여 자세 교정이 필요한지 결정한다. |
| 사용자 | 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | 상자가 스캔 대기점에 정지해 있다. |
| 입력 | 상단 카메라 렌더 텍스처 이미지: 84 x 84 픽셀 이상 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 상단 카메라로 상자 상면 이미지를 촬영한다. 2. 판정 모듈이 상면에 송장이 있는지 판정한다. 3. 시스템은 판정 결과, 판정 시각, 재시도 횟수를 상자 정보에 기록한다. 4. 송장면이 위를 향하면 FR-04로, 그렇지 않으면 FR-05로 진행한다. |
| 출력 (화면 변화) | 공정 3D 뷰의 상자 위에 판정 결과가 표시되고 대시보드의 판별 수가 1 증가한다. |
| 예외 처리 | 판정이 2초 안에 끝나지 않으면 판정 실패로 기록하고 FR-06의 재시도 절차를 따른다. |
| 인수 기준 | 상자 100개를 투입하면 95개 이상에서 판정 결과가 상자의 실제 송장면 방향과 일치한다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-03), 측정 |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

FR-04 송장 번호 판독

| 요구사항 ID / 이름 | FR-04 / 송장 번호 판독 |
| --- | --- |
| 목적 | 목적지 결정에 필요한 송장 번호를 얻는다. |
| 사용자 | 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | FR-03에서 송장면이 위를 향한다고 판정되었다. |
| 입력 | 상면 이미지에서 잘라낸 송장 영역 이미지 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 상면 이미지에서 송장 영역을 잘라낸다. 2. OCR 모듈이 송장 영역에서 숫자 문자열을 판독한다. 3. 시스템은 판독 결과와 신뢰도를 상자 정보에 기록한다. 4. 5자리 숫자를 얻으면 FR-07의 규칙 검증으로 진행한다. |
| 출력 (화면 변화) | 상자 정보창과 대시보드에 판독한 송장 번호가 표시된다. |
| 예외 처리 | 5자리 숫자를 얻지 못하면 "판독 실패"로 기록하고 FR-06의 재시도 절차를 따른다. |
| 인수 기준 | 송장면이 위를 향한 상자 50개 중 49개 이상에서 앞 2자리 지역 코드를 정확히 판독하고, 48개 이상에서 5자리 전체를 정확히 판독한다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-04) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

FR-05 로봇암 자세 교정

| 요구사항 ID / 이름 | FR-05 / 로봇암 자세 교정 |
| --- | --- |
| 목적 | 송장면을 위로 향하게 하여 판독이 가능한 상태로 만든다. |
| 사용자 | 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | FR-03에서 송장면이 위를 향하지 않는다고 판정되었다. |
| 입력 | 상자 위치와 회전 판정된 송장면 방향: 측면 4방향 또는 바닥 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 교정 로봇암이 스캔 대기점의 상자 위로 이동한다. 2. 교정 로봇암이 상자의 정해진 부착 지점에 말단을 붙여 상자를 집는다. 3. 교정 로봇암이 송장면 방향에 따라 상자를 회전시킨다. 측면은 90도 회전, 바닥은 180도 뒤집기를 수행한다. 4. 교정 로봇암이 상자를 스캔 대기점에 내려놓고 부착을 해제한다. 5. 시스템은 FR-03의 판정을 다시 요청한다. |
| 출력 (화면 변화) | 상자의 자세가 바뀌고 대시보드의 자세 교정 횟수가 1 증가한다. |
| 예외 처리 | IK가 목표 자세에 도달하지 못하거나 1회 교정 동작이 5초를 넘기면 해당 시도를 실패로 기록하고 FR-06의 재시도 절차를 따른다. |
| 인수 기준 | 측면 또는 바닥 방향 상자 30개에 대해 1회 교정 동작이 모두 5초 이내에 끝나고, 25개 이상에서 교정 후 송장면이 위를 향한다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-05), 측정 |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

FR-06 재스캔 반복 종료

| 요구사항 ID / 이름 | FR-06 / 재스캔 반복 종료 |
| --- | --- |
| 목적 | 판독이 끝나지 않는 상자가 공정을 막는 것을 막는다. |
| 사용자 | 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | 송장면 판정, 송장 번호 판독, 자세 교정 중 하나가 실패했다. |
| 입력 | 재시도 한도: 기본 2회, 설정 범위 0~5회 해당 상자의 현재 재시도 횟수 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 해당 상자의 재시도 횟수를 1 증가시킨다. 2. 재시도 횟수가 한도 이하이면 FR-05의 자세 교정과 FR-03의 판정을 다시 수행한다. 3. 재시도 횟수가 한도를 넘으면 반복을 중단하고 상자 상태를 "예외"로 바꾼다. 4. 시스템은 중단 사유(판정 실패, 판독 실패, 교정 시간 초과)를 기록하고 FR-09를 요청한다. |
| 출력 (화면 변화) | 상자 정보창에 재시도 횟수가 표시되고, 한도를 넘으면 상자 상태가 "예외"로 바뀐다. |
| 예외 처리 | 재시도 한도를 0으로 설정하면 첫 실패에서 바로 예외 상자로 처리한다. |
| 인수 기준 | 송장이 없는 상자를 투입하면 자세 교정이 3회 이상 반복되지 않고, 최초 실패로부터 20초 이내에 예외 레인으로 배출된다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-06) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-03 |

FR-07 라벨 숫자 규칙 검증

| 요구사항 ID / 이름 | FR-07 / 라벨 숫자 규칙 검증 |
| --- | --- |
| 목적 | 잘못 판독된 번호로 상자가 틀린 목적지에 적재되는 것을 막는다. |
| 사용자 | 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | FR-04에서 5자리 숫자 문자열을 얻었다. |
| 입력 | 판독된 송장 번호 문자열 지역 코드 목록: 11, 22, 33 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 번호가 숫자 5자리인지 검사한다. 2. 시스템은 앞 2자리가 지역 코드 11, 22, 33 중 하나인지 검사한다. 3. 시스템은 물품번호 3자리를 기록만 하고 검증과 목적지 판정에 사용하지 않는다. 4. 두 검사를 모두 통과하면 지역 코드를 확정하고 FR-08을 요청한다. 5. 하나라도 실패하면 위반 항목을 기록하고 FR-09를 요청한다. |
| 출력 (화면 변화) | 상자 정보창에 확정된 지역 코드가 표시되고, 위반 시 위반 항목이 표시된다. |
| 예외 처리 | 규칙 위반 상자는 재판독하지 않고 바로 예외 상자로 처리하며, "판독 실패"와 "규칙 위반"을 구분하여 기록한다. |
| 인수 기준 | 지역 코드가 23인 번호, 4자리 번호, 지역 코드가 12인 번호를 각 3개 투입하면 9개 모두 예외 레인으로 배출되고 위반 항목(지역 코드, 자리수)이 구분되어 기록된다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-07) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

FR-08 목적지별 AGV 컨테이너 적재

| 요구사항 ID / 이름 | FR-08 / 목적지별 AGV 컨테이너 적재 |
| --- | --- |
| 목적 | 검증을 통과한 상자를 목적지별로 분류한다. |
| 사용자 | 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | FR-07에서 지역 코드가 확정되고, FR-16의 구간 이송으로 상자가 적재 대기점에 정지해 있다. |
| 입력 | 확정된 지역 코드: 11, 22, 33 목적지별 AGV 컨테이너 위치 3곳 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 분류 로봇암이 적재 대기점의 상자를 집는다. 2. 분류 로봇암이 지역 코드에 해당하는 AGV 컨테이너 위로 이동한다. 3. 분류 로봇암이 상자를 컨테이너에 내려놓고 부착을 해제한다. 4. 시스템은 컨테이너 적재 수를 1 증가시키고 상자 상태를 "적재 완료"로 바꾼다. |
| 출력 (화면 변화) | 상자가 해당 컨테이너에 쌓이고 대시보드의 분류 성공 수와 컨테이너별 적재 수가 증가한다. |
| 예외 처리 | 컨테이너 적재 수가 10개에 도달하면 적재를 보류하고 "컨테이너 만적" 경고를 표시한다. 적재 중 상자가 컨테이너 밖으로 떨어지면 "분류 실패"로 기록하고 FR-11의 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | 지역 코드 11, 22, 33 상자를 각 5개 투입하면 15개가 모두 해당 컨테이너에 적재되고 잘못 적재된 상자가 0개이다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-08) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

FR-09 예외 상자 배출

| 요구사항 ID / 이름 | FR-09 / 예외 상자 배출 |
| --- | --- |
| 목적 | 목적지를 결정할 수 없는 상자를 공정에서 빼내어 다음 상자의 처리를 막지 않는다. |
| 사용자 | 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | 상자가 FR-02, FR-06, FR-07 중 하나에서 예외 상자로 표시되고, FR-16의 구간 이송으로 적재 대기점에 정지해 있다. |
| 입력 | 상자 ID 예외 사유: 송장 미부착, 판독 실패, 규칙 위반, 교정 시간 초과, 이송 실패 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 분류 로봇암이 예외 상자를 집어 예외 레인에 내려놓는다. 2. 시스템은 예외 사유, 발생 시각, 재시도 횟수를 세션 로그에 기록한다. 3. 시스템은 대시보드의 예외 수와 예외율을 갱신한다. 4. 시스템은 스토퍼를 내려 다음 상자를 받는다. |
| 출력 (화면 변화) | 예외 레인에 상자가 쌓이고 대시보드에 예외 사유별 건수가 표시된다. |
| 예외 처리 | 예외 레인 적재 수가 5개를 넘으면 "예외 레인 정리 필요" 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | 예외 사유 5종을 각 1건 발생시키면 상자 5개가 모두 예외 레인으로 배출되고 사유별로 구분되어 기록된다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-09) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-03 |

FR-10 공정 지표 대시보드

| 요구사항 ID / 이름 | FR-10 / 공정 지표 대시보드 |
| --- | --- |
| 목적 | 공정 상태를 수치로 확인한다. |
| 사용자 | 시연자, 멘토·심사자 |
| 사전 조건 | 공정이 실행 중이다. |
| 입력 | 상자별 사이클 기록: 투입 시각, 판정 결과, 판독 결과, 적재 또는 예외 시각 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 상자별 사이클 기록을 집계한다. 2. 시스템은 시간당 판별량(최근 60초 처리량을 시간 단위로 환산), 분류 성공 수, 분류 실패 수, 예외율, 설비 상태(가동/대기/정지), 스캔 대기점 대기 시간을 계산한다. 3. 시스템은 계산 결과를 1초 주기로 대시보드에 갱신한다. |
| 출력 (화면 변화) | 대시보드에 6개 지표가 표시되고 값이 1초 주기로 갱신된다. |
| 예외 처리 | 최근 60초 동안 처리한 상자가 없으면 시간당 판별량을 0으로 표시하고 설비 상태를 "대기"로 표시한다. |
| 인수 기준 | 상자 10개를 처리한 뒤 대시보드의 분류 성공 수, 분류 실패 수, 예외 수의 합이 처리한 상자 수와 같다. |
| 검증 방법 | 측정, 시연 (TC-10) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-02 |

FR-11 이상 상황 경고

| 요구사항 ID / 이름 | FR-11 / 이상 상황 경고 |
| --- | --- |
| 목적 | 송장 미부착과 분류 실패를 발생 즉시 알린다. |
| 사용자 | 시연자, 멘토·심사자 |
| 사전 조건 | 공정이 실행 중이다. |
| 입력 | 이상 이벤트: 송장 미부착, 분류 실패 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 이상 이벤트 발생을 감지한다. 2. 시스템은 대시보드 상단에 경고 배너를 표시하고 해당 설비를 빨간색으로 표시한다. 3. 시스템은 이벤트 목록에 발생 시각, 종류, 상자 ID를 추가한다. 4. 경고 배너는 사용자가 확인 버튼을 누르거나 30초가 지나면 사라지고 기록은 목록에 남는다. |
| 출력 (화면 변화) | 경고 배너와 이벤트 목록이 표시되고 해당 설비가 빨간색으로 표시된다. |
| 예외 처리 | 같은 종류의 이벤트가 5초 안에 반복되면 배너를 하나로 묶고 건수만 증가시킨다. |
| 인수 기준 | 송장이 없는 상자를 투입하면 3초 이내에 경고 배너가 표시되고 이벤트 목록에 기록이 1건 추가된다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-11) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-02, UI-03 |

FR-12 제어 방식 전환

| 요구사항 ID / 이름 | FR-12 / 제어 방식 전환 |
| --- | --- |
| 목적 | 학습 정책의 연속 동작이 불안정할 때 기본 제어로 공정을 유지한다. |
| 사용자 | 시연자, 개발자 |
| 사전 조건 | 공정이 실행 중이거나 정지 상태이다. |
| 입력 | 제어 방식 선택: 기본 제어 또는 학습 정책 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 사용자가 운전 제어 패널에서 제어 방식을 선택한다. 2. 시스템은 처리 중인 상자의 사이클을 끝낸 뒤 선택한 방식으로 전환한다. 3. 시스템은 전환 시각과 전환 후 방식을 세션 로그에 기록한다. |
| 출력 (화면 변화) | 운전 제어 패널과 대시보드에 현재 제어 방식이 표시되고, 다음 상자부터 선택한 방식으로 처리된다. |
| 예외 처리 | 학습 정책 파일(.onnx)이 없으면 학습 정책을 선택할 수 없고 "모델 파일 없음"을 표시한다. |
| 인수 기준 | 공정 실행 중 제어 방식을 전환하면 처리 중인 상자가 중단 없이 완료되고, 다음 상자부터 선택한 방식으로 동작한다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-12) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-04 |

FR-13 연속 투입과 연속 분류

| 요구사항 ID / 이름 | FR-13 / 연속 투입과 연속 분류 |
| --- | --- |
| 목적 | 한 사이클 검증을 넘어 연속 운전 상태를 확인한다. |
| 사용자 | 시연자 |
| 사전 조건 | FR-01부터 FR-09까지가 동작한다. |
| 입력 | 투입 간격: 기본 10초 대기 상자 허용 수: 5개 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 설정된 투입 간격으로 상자를 연속 생성한다. 2. 스캔 대기점이 비는 즉시 다음 상자를 통과시킨다. 3. 로봇암이 동작 중인 동안 도착한 상자는 앞 구간의 스토퍼에서 대기한다. 4. 시스템은 대기 상자 수와 대기 시간을 대시보드에 표시한다. |
| 출력 (화면 변화) | 상자가 끊김 없이 처리되고 대기 상자 수가 대시보드에 표시된다. |
| 예외 처리 | 대기 상자 수가 5개를 넘으면 투입을 일시 정지하고 "투입 정지(대기 과다)"를 표시한다. 대기 수가 2개 이하로 줄면 투입을 다시 시작한다. |
| 인수 기준 | 상자 50개를 투입 간격 10초로 연속 투입하면 수동 개입 없이 50개가 모두 적재 또는 예외 배출로 처리된다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-13) |
| 우선순위 | Should (2026.11.03) |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

FR-14 학습 정책 적용

| 요구사항 ID / 이름 | FR-14 / 학습 정책 적용 |
| --- | --- |
| 목적 | 자세 교정과 목적지 배치 동작을 ML-Agents로 학습한 정책으로 수행한다. |
| 사용자 | 개발자, 시연자 |
| 사전 조건 | 학습된 정책 파일이 프로젝트에 포함되어 있고 제어 방식이 "학습 정책"으로 선택되어 있다. |
| 입력 | 관측값: 상단 카메라 이미지, 상자 상대 위치와 회전, 로봇암 관절 각도(교정·분류 각각) 정책 파일: .onnx |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 관측값을 정책에 입력한다. 2. 정책이 해당 로봇암의 다음 동작(회전 축과 각도, 배치 목표 위치)을 출력한다. 3. 해당 로봇암이 출력된 동작을 수행한다. 4. 시스템은 성공 여부와 소요 시간을 기본 제어와 비교할 수 있도록 기록한다. |
| 출력 (화면 변화) | 교정 로봇암과 분류 로봇암이 각자 학습된 동작으로 자세 교정과 적재를 수행하고, 대시보드에 제어 방식이 "학습 정책"으로 표시된다. |
| 예외 처리 | 정책 추론이 1초 안에 끝나지 않거나 동작이 5초 안에 완료되지 않으면 해당 상자를 기본 제어로 처리하고 사유를 기록한다. |
| 인수 기준 | 상자 20개를 학습 정책으로 처리하고 기본 제어와 성공률, 평균 사이클 시간을 비교한 결과가 세션 로그에 기록된다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-14), 시연 |
| 우선순위 | Should (2026.11.03) |
| 관련 화면 | UI-01, UI-04 |

FR-15 AGV 출하 출발

| 요구사항 ID / 이름 | FR-15 / AGV 출하 출발 |
| --- | --- |
| 목적 | 적재 이후 출하 단계까지 공정을 연결한다. |
| 사용자 | 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | AGV 컨테이너에 상자가 1개 이상 적재되어 있다. |
| 입력 | 출발 기준: 적재 수 5개 도달 또는 마지막 적재 후 60초 경과 |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 컨테이너별 적재 수와 마지막 적재 시각을 확인한다. 2. 출발 기준을 충족하면 AGV가 출하 터미널로 주행을 시작한다. 3. AGV가 터미널에 도착하면 적재된 상자를 비우고 출하 수를 증가시킨다. 4. AGV가 적재 위치로 복귀하고 상태를 "대기"로 바꾼다. |
| 출력 (화면 변화) | AGV가 출하 터미널까지 이동하고 대시보드의 출하 수가 증가한다. |
| 예외 처리 | 두 대 이상의 AGV 경로가 겹치면 먼저 진입한 AGV가 통과할 때까지 뒤 AGV를 정지시킨다. |
| 인수 기준 | 컨테이너 적재 수가 5개가 되면 AGV가 출발하고, 적재 수가 4개인 상태에서 60초가 지나도 출발한다. |
| 검증 방법 | 시연 (TC-15) |
| 우선순위 | Could (추가 구현) |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

FR-16 구간 이송과 적재 대기점 정지

| 요구사항 ID / 이름 | FR-16 / 구간 이송과 적재 대기점 정지 |
| --- | --- |
| 목적 | 교정 로봇암과 분류 로봇암의 작업 구간을 분리하여 두 로봇암이 서로 다른 상자를 동시에 처리하게 한다. |
| 사용자 | 시스템 자동 실행 |
| 사전 조건 | FR-04에서 송장 번호를 판독했거나 FR-06에서 예외 상자로 표시되었다. |
| 입력 | 컨베이어 속도: 기본 0.3 m/s |
| 처리 (동작 순서) | 1. 시스템은 스캔 대기점의 스토퍼를 내려 상자를 통과시킨다. 2. 컨베이어가 상자를 적재 대기점까지 이송한다. 3. 적재 대기점의 스토퍼가 올라와 상자를 정지시킨다. 4. 시스템은 분류 로봇암에 적재(FR-08) 또는 예외 배출(FR-09)을 요청한다. 5. 스캔 대기점이 비면 시스템은 다음 상자를 받는다. |
| 출력 (화면 변화) | 상자가 적재 대기점에 정지하고, 스캔 대기점이 비어 다음 상자가 들어온다. |
| 예외 처리 | 적재 대기점에 이전 상자가 남아 있으면 스캔 대기점의 스토퍼를 올린 상태로 유지하고 대기한다. 대기가 30초를 넘으면 대시보드에 "적재 지연" 경고를 표시한다. |
| 인수 기준 | 상자 10개를 연속 투입하면 10개 모두 적재 대기점 기준 위치에서 ±0.05m 이내에 정지하고, 두 로봇암이 서로 다른 상자를 동시에 처리하는 구간이 관찰된다. |
| 검증 방법 | 테스트 (TC-21) |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01 |

4. 외부 인터페이스 요구사항

4.1 사용자 인터페이스

| 화면 ID | 화면 이름 | 주요 구성 요소 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | 공정 3D 뷰 | 컨베이어와 스캔 대기점·적재 대기점, 교정 로봇암과 분류 로봇암, AGV 컨테이너 3곳, 예외 레인, 상단 카메라 미리보기, 상자 정보창(상자 ID·송장 번호·판정 결과·재시도 횟수) | FR-01 ~ FR-09, FR-13 ~ FR-15 |
| UI-02 | 공정 지표 대시보드 | 시간당 판별량, 분류 성공 수, 분류 실패 수, 예외율, 설비 상태 표시(가동·대기·정지), 스캔 대기점 대기 시간, 컨테이너별 적재 수 | FR-10, FR-11 |
| UI-03 | 이상 상황 경고 | 경고 배너, 확인 버튼, 이벤트 목록(발생 시각·종류·상자 ID) | FR-06, FR-09, FR-11 |
| UI-04 | 운전 제어 패널 | 공정 시작·정지 버튼, 투입 간격 입력란, 제어 방식 선택(기본 제어·학습 정책), 재시도 한도 입력란 | FR-01, FR-12, FR-14 |

- 화면은 1920 x 1080 해상도를 기준으로 배치하며, 1280 x 720까지 축소해도 지표 값이 잘리지 않아야 한다.

- 대시보드의 지표 값은 글자 크기 18pt 이상으로 표시하여 발표 화면에서 읽을 수 있어야 한다.

- 설비 상태는 색(가동 초록, 대기 노랑, 정지 빨강)과 글자를 함께 표시하여 색만으로 구분하지 않아야 한다.

4.2 하드웨어 인터페이스

해당 없음. 제품은 실제 카메라, 로봇암, AGV를 제어하지 않는다. 상단 카메라는 Unity 카메라와 렌더 텍스처로, 로봇암과 AGV는 Unity 내 가상 설비로 구현한다. 실행에 필요한 PC 사양은 5장 호환성 요구사항(NFR-08)에 기술한다.

4.3 소프트웨어 인터페이스

| 이름 | 버전 / 출처 | 연동 목적 | 주고받는 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity Editor | 6000.6.0f1 / Unity Technologies | 공정 씬 실행과 빌드 | - |
| Unity ML-Agents | com.unity.ml-agents 4.1.0 | 자세 교정·배치 동작 학습과 추론 | 보냄: 관측값(카메라 이미지, 상자 위치, 관절 각도), 보상 / 받음: 행동(회전 축·각도, 배치 목표) |
| ML-Agents Python 패키지 | mlagents (학습 시에만 사용) | 강화학습 수행과 정책 파일 생성 | 보냄: 관측값과 보상 / 받음: 정책 갱신, 결과물 .onnx 파일 |
| Unity Robotics URDF Importer | com.unity.robotics.urdf-importer | FR5 로봇암 2대의 URDF를 Unity 관절 구조로 변환 | 보냄: URDF 파일 / 받음: 관절 계층 구조와 링크 |
| Unity AI Navigation | 2.0.14 | AGV 주행 경로 생성 | 보냄: 목표 지점 / 받음: 경로 |
| Universal Render Pipeline | 17.6.0 | 공정 3D 뷰와 카메라 렌더링 | - |
| Unity UI (uGUI) | 2.6.0 | 대시보드와 운전 제어 패널 구현 | - |
| Unity Input System | 1.20.0 | 시점 이동과 패널 조작 입력 처리 | - |
| OCR 라이브러리 | 송장 번호 판독 모듈에서 사용 | 송장 영역 이미지에서 숫자 판독 | 보냄: 송장 영역 이미지 / 받음: 숫자 문자열과 신뢰도 |
| 세션 로그 파일 | CSV, 로컬 파일 | 사이클 기록과 이상 이벤트 보관 | 보냄: 상자별 처리 기록, 이상 이벤트 / 받음: - |

4.4 통신 인터페이스

- 학습을 수행할 때 Unity 클라이언트와 ML-Agents Python 학습 프로세스는 같은 PC 안에서 로컬 통신(기본 포트 5004)으로 연결한다.

- 학습이 끝난 뒤 시연에서는 정책 파일(.onnx)을 프로젝트에 포함하여 추론하므로 외부 프로세스와 통신하지 않는다.

- 대시보드는 같은 프로그램 안의 공정 데이터를 직접 읽으며 네트워크 통신을 사용하지 않는다.

- 세션 로그는 로컬 파일로만 저장하고 외부로 전송하지 않는다.

- ROS2 통신은 사용하지 않는다.

5. 비기능 요구사항

| ID | 구분 | 요구사항 | 기준치 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 성능 | 공정 실행 중 화면 갱신 속도 | 상자 5개를 동시에 처리하는 상태에서 30 FPS 이상 | 측정 |
| NFR-02 | 성능 | 상자 1개의 사이클 시간 | 투입부터 적재 완료까지 40초 이내(자세 교정 1회 포함) | 측정 |
| NFR-03 | 성능 | 자세 교정 1회 동작 시간 | 5초 이내 | 측정 |
| NFR-04 | 정확도 | 송장면 방향 판정 정확도 | 상자 100개 중 95개 이상 실제 방향과 일치 | 테스트 |
| NFR-05 | 정확도 | 지역 코드 판독 정확도 | 송장면이 위를 향한 상자 50개 중 49개 이상(98%)에서 앞 2자리 지역 코드를 정확히 판독 | 테스트 |
| NFR-06 | 신뢰성 | 연속 운전 중 수동 개입 횟수 | 상자 50개 연속 투입 중 0회 | 테스트 |
| NFR-07 | 사용성 | 대시보드 지표 갱신 주기 | 1초 이내 | 측정 |
| NFR-08 | 호환성 | 실행 환경 | Windows 11, Unity 6000.6.0f1로 빌드, 메모리 16GB 이상, DirectX 11 이상 GPU | 검사 |
| NFR-09 | 유지보수성 | 공정 파라미터 변경 방법 | 투입 간격, 송장면 방향 비율, 재시도 한도, 숫자 규칙, AGV 출발 기준을 코드 수정 없이 설정 파일 또는 인스펙터에서 변경 | 검사 |
| NFR-10 | 확장성 | 목적지 수 확장 | 설정 변경만으로 목적지를 3곳에서 5곳까지 늘릴 수 있다(지역 코드 44, 55 추가) | 검사 |
| NFR-11 | 정확도 | 전체 송장 번호 판독 정확도 | 송장면이 위를 향한 상자 50개 중 48개 이상(96%)에서 5자리 전체를 정확히 판독 | 테스트 |
| NFR-12 | 신뢰성 | 지역 코드 오판독에 따른 오적재 | 상자 50개 처리 중 지역 코드를 다른 유효 코드로 잘못 읽어 적재한 상자 0개 | 테스트 |
| NFR-13 | 성능 | 두 로봇암 병렬 처리 효과 | 투입 간격 5초로 상자 50개를 연속 투입할 때 상자 1개당 평균 처리 간격 10초 이내 | 측정 |

6. 데이터 요구사항

| 데이터 | 주요 항목 | 보관 기간 / 규칙 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상자 | 상자 ID, 생성 시각, 초기 송장면 방향, 송장 번호, 지역 코드, 상태(이송·판정·교정·구간 이송·적재 완료·예외) | 시뮬레이션 세션 종료 시 메모리에서 삭제 | FR-01, FR-07, FR-08 |
| 판정 기록 | 상자 ID, 판정 시각, 송장면 판정 결과, 판독 결과와 신뢰도, 재시도 횟수 | 세션 단위 CSV 파일로 저장, 발표 후 1개월 보관 | FR-03, FR-04, FR-06 |
| 이상 이벤트 | 발생 시각, 종류(송장 미부착·분류 실패·규칙 위반·시간 초과·이송 실패), 상자 ID | 세션 단위 CSV 파일로 저장, 발표 후 1개월 보관 | FR-09, FR-11 |
| 공정 지표 | 시간당 판별량, 분류 성공 수, 분류 실패 수, 예외율, 설비 상태, 대기 시간, 컨테이너별 적재 수 | 1초 주기 갱신, 세션 종료 시 요약 1건 저장 | FR-10 |
| 공정 설정 | 투입 간격, 송장면 방향 비율, 재시도 한도, 송장 번호 숫자 규칙, AGV 출발 기준, 목적지 수 | 설정 파일로 저장하고 저장소에서 버전 관리 | FR-01, FR-06, FR-07, FR-15, NFR-09 |
| 학습 산출물 | 정책 파일(.onnx), 학습 설정(yaml), 보상 추이 로그 | 저장소에 보관하고 학습 실행일을 파일명에 기록 | FR-14 |

데이터 무결성 규칙은 다음과 같다.

- 상자 ID는 세션 안에서 유일하며 재사용하지 않는다.

- 하나의 상자 기록은 적재 완료 또는 예외 중 하나의 상태로만 끝나야 한다. 두 상태를 동시에 가질 수 없다.

- 분류 성공 수, 분류 실패 수, 예외 수의 합은 처리 완료된 상자 수와 항상 같아야 한다.

- 송장 번호는 5자리 숫자 문자열로만 저장하고, 검증 전 번호와 검증 후 확정된 지역 코드를 구분하여 저장한다.

- 제품은 실제 송장 정보와 개인정보를 저장하지 않는다. 송장 번호는 모두 생성된 가상 번호이다.

7. 검증

7.1 검증 방법

| 방법 | 설명 |
| --- | --- |
| 테스트 | 정해진 상자 구성을 투입하여 결과가 인수 기준과 같은지 확인한다. |
| 시연 | 공정을 직접 실행해 보이며 동작과 화면 변화를 확인한다. |
| 검사 | 설정 파일, 화면, 코드, 프로젝트 설정을 살펴보고 요구사항 충족 여부를 확인한다. |
| 측정 | 사이클 시간, 동작 시간, 화면 갱신 속도를 측정하여 기준치와 비교한다. |

7.2 요구사항 추적 매트릭스

| 요구사항 ID | 테스트 케이스 ID | 테스트 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | TC-01 | 상자 100개를 투입하여 송장면 방향 분포가 위 70%, 측면 각 5%, 바닥 10%와 허용 오차 안에서 일치하는지 확인 |  |
| FR-02 | TC-02 | 상자 20개를 연속 투입하여 모두 스캔 대기점 기준 위치 ±0.05m 이내에 정지하는지 확인 |  |
| FR-03 | TC-03 | 상자 100개의 송장면 방향 판정 결과가 실제 방향과 95개 이상 일치하는지 확인 |  |
| FR-04 | TC-04 | 송장면이 위를 향한 상자 50개에서 지역 코드 2자리를 49개 이상, 5자리 전체를 48개 이상 정확히 판독하는지 확인 |  |
| FR-05 | TC-05 | 교정 로봇암이 측면·바닥 방향 상자 30개를 모두 5초 이내에 교정하고 25개 이상 송장면이 위를 향하는지 확인 |  |
| FR-06 | TC-06 | 송장이 없는 상자를 투입하여 자세 교정이 3회 이상 반복되지 않고 20초 이내에 예외 배출되는지 확인 |  |
| FR-07 | TC-07 | 무효 지역 코드(23137), 자리수 부족(2213), 섞인 지역 코드(12137) 번호를 각 3개 투입하여 9개 모두 위반 항목이 구분되어 예외 배출되는지 확인 |  |
| FR-08 | TC-08 | 지역 코드 11, 22, 33 상자를 각 5개 투입하여 15개가 해당 컨테이너에 적재되고 오적재가 0개인지 확인 |  |
| FR-09 | TC-09 | 예외 사유 5종을 각 1건 발생시켜 5개 상자가 예외 레인으로 배출되고 사유별로 기록되는지 확인 |  |
| FR-10 | TC-10 | 상자 10개를 처리한 뒤 성공·실패·예외 수의 합이 처리 수와 같고 지표가 1초 주기로 갱신되는지 확인 |  |
| FR-11 | TC-11 | 송장 미부착 상자를 투입하여 3초 이내에 경고 배너가 표시되고 이벤트 목록에 기록되는지 확인 |  |
| FR-12 | TC-12 | 공정 실행 중 제어 방식을 전환하여 처리 중 상자가 중단 없이 완료되고 다음 상자부터 전환되는지 확인 |  |
| FR-13 | TC-13 | 상자 50개를 투입 간격 10초로 연속 투입하여 수동 개입 없이 모두 처리되는지 확인 |  |
| FR-14 | TC-14 | 상자 20개를 학습 정책으로 처리하고 기본 제어와 성공률·평균 사이클 시간을 비교한 기록이 남는지 확인 |  |
| FR-15 | TC-15 | 컨테이너 적재 수 5개 도달 시와 4개 적재 후 60초 경과 시에 AGV가 출발하는지 확인 |  |
| NFR-01 | TC-16 | 상자 5개를 동시에 처리하는 상태에서 화면 갱신 속도가 30 FPS 이상인지 측정 |  |
| NFR-02, NFR-03 | TC-17 | 자세 교정 1회를 포함한 상자 1개의 사이클 시간이 40초 이내, 교정 동작이 5초 이내인지 측정 |  |
| NFR-06 | TC-18 | 상자 50개 연속 투입 중 수동 개입이 0회인지 확인 |  |
| NFR-08 | TC-19 | Windows 11 PC에서 빌드한 실행 파일이 정상 실행되는지 검사 |  |
| NFR-09, NFR-10 | TC-20 | 설정 파일만 수정하여 투입 간격·재시도 한도·목적지 수를 변경하고 공정이 동작하는지 검사 |  |
| NFR-05 | TC-04 | 상자 50개 중 49개 이상에서 앞 2자리 지역 코드를 정확히 판독하는지 확인 |  |
| NFR-11 | TC-04 | 같은 시험에서 48개 이상이 5자리 전체를 정확히 판독하는지 확인 |  |
| NFR-12 | TC-08 | 상자 50개 처리 중 지역 코드 오판독으로 다른 컨테이너에 적재된 상자가 0개인지 확인 |  |
| FR-16 | TC-21 | 상자 10개를 연속 투입하여 모두 적재 대기점 기준 위치 ±0.05m 이내에 정지하는지 확인 |  |
| NFR-13 | TC-22 | 투입 간격 5초로 상자 50개를 투입하여 상자 1개당 평균 처리 간격이 10초 이내인지 측정 |  |

8. 변경 관리

- 요구사항 변경이 필요하면 변경을 제안하는 팀원이 팀 저장소의 이슈로 "변경 요청"을 등록하고, 대상 요구사항 ID, 변경 내용, 변경 사유를 적는다.

- 변경은 매일 진행하는 팀 회의에서 결정하며, 팀원 3명 중 2명 이상이 동의하면 반영한다. 반영 여부와 결정 근거를 이슈에 기록한다.

- 반영이 결정되면 본 문서의 해당 요구사항을 수정하고, 문서 앞의 개정 이력에 버전, 날짜, 변경자, 변경 내용, 변경 사유를 한 줄 추가한다.

- 우선순위가 Must인 요구사항의 추가는 2026년 11월 2일까지만 받는다. 이후에는 Should와 Could의 변경과 삭제만 처리한다.

- 요구사항을 삭제할 때는 7장의 추적 매트릭스에서 연결된 테스트 케이스를 함께 삭제한다.

- 멘토 피드백으로 변경이 발생하면 변경 사유에 피드백 항목 번호를 적는다.

9. 검토 및 승인

| 역할 | 이름 | 검토 버전 | 확인일 | 서명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 정지훈 | v1.3 |  |  |
| 검토자 | 박봉현 | v1.3 |  |  |
| 검토자 | 문강호 | v1.3 |  |  |
| 승인자(PM) |  |  |  |  |

부록

부록 A. 참고 자료

A.1 멘토 피드백과 반영 내용

| 번호 | 멘토 피드백 | 반영 내용 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ML이 맡는 일을 정리할 것. 송장면 판정, 자세 판정, 목적지 배치 강화학습, OCR 번호 인식을 모두 진행할 수 있는 범위인지 재고가 필요하다. | ML은 송장면 방향 판정과 자세 교정·배치 동작 학습으로 한정하고, 번호 인식은 OCR로 분리했다. 학습 적용은 2차(Should)로 배분했다. | FR-03, FR-04, FR-14 |
| 2 | 재스캔의 종료 조건이 필요하다. 인식될 때까지 반복한다는 문구를 수정할 것. | 자세 교정과 재판독을 최대 2회로 제한하고, 한도를 넘으면 예외 상자로 배출하는 요구사항을 추가했다. | FR-06, FR-09 |
| 3 | 라벨 규칙 검증, 숫자 규칙 대조, AGV 출발 기준 충족의 기준을 구체화할 것. | 숫자 규칙을 5자리와 지역 코드 11, 22, 33의 두 조건으로 정의했다. 지역 코드는 같은 숫자를 반복한 값이라 한 자리만 잘못 판독되면 무효가 되므로 체크디지트를 두지 않았다. AGV 출발 기준은 적재 5개 또는 60초 경과로 정의하고 추가 구현(Could)으로 배분했다. | FR-07, FR-15 |
| 4 | 송장면 판정이 의미가 있으려면 송장이 위가 아닌 상자가 일부러 섞여 들어와야 한다. 비율을 정해서 진행할 것. | 송장면 방향 비율을 위 70%, 측면 4방향 각 5%, 바닥 10%로 정하고 투입 요구사항에 명시했다. | FR-01, NFR-04 |

A.2 송장 번호 체계

| 자리 | 항목 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2 | 지역 코드 | 11 서울, 22 대전, 33 부산 | 적재할 AGV 컨테이너를 결정한다. 한 자리만 잘못 판독되어도 무효값이 되므로 오적재 대신 예외 레인으로 배출된다. |
| 3~5 | 물품번호 | 숫자 3자리 (001~999) | 상자 생성 순서에 따라 부여한다. 기록용이며 목적지 판정에 사용하지 않는다. |
| 예 | 22137 | - | 지역 코드 22(대전), 물품번호 137 |

A.3 첨부 예정 자료

- 공정 씬 배치도와 공정 흐름도 (2026.10.28 작성)

- UI-01 ~ UI-04 화면 와이어프레임 (2026.10.29 작성)

- 학습 보상 설계와 학습 추이 그래프 (2026.11.03 작성)

- 시연 영상과 세션 로그 CSV 예시 (2026.11.04 작성)

부록 B. 품질 점검표

| 기준 | 점검 질문 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 명확성 | 모든 요구사항이 하나의 뜻으로만 읽히는가? | ☐ |
| 완전성 | 예외 상황과 경계 조건까지 빠짐없이 기술했는가? | ☐ |
| 일관성 | 요구사항끼리, 용어끼리 서로 모순되지 않는가? | ☐ |
| 추적 가능성 | 모든 요구사항에 고유 ID가 있고 설계, 개발, 테스트와 연결되는가? | ☐ |
| 검증 가능성 | 모든 요구사항을 테스트로 확인할 수 있는가? 비기능 요구사항에 수치 기준이 있는가? | ☐ |
| 수정 가능성 | 요구사항을 추가하거나 바꾸기 쉬운 구조인가? 같은 내용이 여러 곳에 중복되지 않는가? | ☐ |